Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: приказ Минтруда № 903н

|  | УТВЕРЖДАЮ [должность руководителя] [Наименование организации] _____________ /[ФИО]/ «__» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Программа инструктажа неэлектротехнического персонала на I группу по электробезопасности

Образец

УТВЕРЖДАЮ
[Должность руководителя]
[Наименование организации]
______________ / [ФИО] /
«___» ______________ 20___ г.

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России № 903н, и устанавливает содержание и порядок проведения инструктажа неэлектротехнического персонала с последующим присвоением I группы по электробезопасности.

К неэлектротехническому персоналу относятся работники, не входящие в состав электротехнического и электротехнологического персонала, которым для выполнения должностных обязанностей требуется использование электрических приборов и оборудования: персональных компьютеров, оргтехники, бытовых электроприборов, переносного электроинструмента, осветительных установок и других токоприемников напряжением до 1000 В.

Цель инструктажа — дать работникам минимально необходимые знания по безопасному обращению с электроприборами, мерам защиты от поражения электрическим током и действиям при обнаружении неисправностей или несчастном случае.

Инструктаж проводит работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, назначенный приказом (распоряжением) руководителя организации.

Проверка знаний проводится устным опросом по контрольным вопросам настоящей программы. Результат проверки оформляется записью в журнале учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе с электроприборами не допускаются и направляются на повторный инструктаж.

2. Тематический план инструктажа

| Тема | Содержание | Время |
| --- | --- | --- |
| Действие электрического тока на организм человека | Электрический удар, электрические ожоги, металлизация кожи, электроофтальмия. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Влияние силы тока, длительности воздействия, пути прохождения, частоты и состояния организма. | 5 мин |
| Опасные и вредные факторы при эксплуатации электроприборов | Напряжение прикосновения и шага, токоведущие части, нагрев проводов и оборудования, искрение, отсутствие или неисправность защитных устройств, повреждение изоляции. Условия окружающей среды: влажность, токопроводящая пыль, теснота, токопроводящие полы. | 5 мин |
| Меры безопасности при работе с электроприборами | Использование только исправных приборов заводского изготовления; проверка целостности корпусов, вилок, розеток, кабелей; включение и отключение за корпус вилки, а не за шнур; не оставлять включенные приборы без присмотра; соблюдение инструкций изготовителя. | 10 мин |
| Запреты при обращении с электроприборами | Запрещается: вскрывать корпуса электроприборов и самостоятельно ремонтировать их; пользоваться неисправными розетками, выключателями и удлинителями; эксплуатировать приборы с поврежденной изоляцией, нагревающимися вилками и разъемами; применять самодельные удлинители; перегружать сеть одновременным включением мощных потребителей; прикасаться к токоведущим частям. | 10 мин |
| Действия при обнаружении неисправности электроприбора или проводки | Немедленно отключить прибор от сети; сообщить непосредственному руководителю или ответственному за электрохозяйство; не устранять неисправность самостоятельно; при необходимости вывесить предупреждающую табличку; не допускать других работников к неисправному оборудованию. | 5 мин |
| Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи | Способы освобождения: отключение установки, отбрасывание провода сухой палкой/доской, оттаскивание за сухую одежду. Вызов скорой помощи. Проверка сознания, дыхания и пульса. Сердечно-легочная реанимация при отсутствии признаков жизни. Помощь при ожогах. | 10 мин |

3. Контрольные вопросы для проверки знаний

1) Какое действие электрический ток оказывает на организм человека?

2) От каких факторов зависит исход поражения электрическим током?

3) Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом работы с электроприбором?

4) Что запрещается делать при пользовании электроприборами?

5) Какие неисправности электроприборов, розеток, вилок и удлинителей требуют немедленного отключения оборудования от сети?

6) Каковы действия работника при обнаружении неисправности электропроводки или электроприбора?

7) Какими способами можно освободить пострадавшего от действия электрического тока?

8) Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшему при отсутствии у него признаков жизни?

Работник, не ответивший на контрольные вопросы, к самостоятельной работе с электроприборами не допускается и направляется на повторный инструктаж.

Ответственный за электрохозяйство  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Специалист по охране труда  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.